- územní  plán  kámen

- 1. vymezení zastavěného území

Územní  plán  je  zpracován  v rozsahu administrativního území obce Kámen . Obec se skládá ze tří místních části, tří katastrálních území a tří základních sídelních jednotek – Kámen u Habrů, Proseč u Kamene a Jiříkov u Kamene.

Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 18.7.2007. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres).

- 2. koncepce rozvoje území OBCE, ochrana a Rozvoj  hodnot

- 2.1. Koncepce rozvoje území OBCE, hlavní cíle rozvoje

Rozvojové scénáře Kamene jsou limitovány jeho populační velikostí a s ní  souvisejícím nedostatkem financí pro větší akce (zejména investičního charakteru). Vždyť rozpočtové příjmy obce v roce 2005 dosáhly pouze 3,33 mil. Kč, výdaje pak 2,1 mil. Kč. Výchozí „rozvojovou“ pozici naopak zlepšuje relativně výhodná dopravní poloha a příznivá demografická situace, přítomnost místních ekonomických kapacit (např. Zemědělské družstvo, 2 truhlářské dílny) a obecně početnost podnikatelských subjektů (v celé obci se 382 obyvateli jich bylo v roce 2005 registrováno 58). Prospěšná, a do značné míry i nutná, je pro Kámen spolupráce s obcemi zapojenými do projektu haberského mikroregionu

Koncepce rozvoje vychází z výše uvedené charakteristiky a obráží se v urbanistickém návrhu územního plánu. Koncepce rozvoje je zaměřena na:

- podporu kvalitativní stránky života v obci a rozvoj obytné složky urbanizovaného území

- optimální členění funkcí urbanizovaného území, zachování kompaktnosti zastavěného území v souvislosti s návrhem rozvojových lokalit za současného respektování limitů využití území

- zachování a rozvoj stávajících urbanistických, historických a kulturních hodnot

- respektování  a rozvoj přírodních hodnot území, zájmových území ochrany přírody (vyhlášené VKP, přírodní rezervace), vymezení prvků systému ekologické stability krajiny a interakčních prvků, ochrana vodních ploch a toků a  přípotočních niv

- 2.2. hlavní cíle Ochrany a rozvoje hodnot území

Územním plánem je stanovena nutnost ochrany  a rozvoje následujících hodnot:

Hodnoty urbanistické, historické a kulturní

- dochovaná urbanistická struktura původních části sídlel – centrální část Kamene vymezená navazující zástavbou a veřejným prostranstvím v okolí objektu obecního úřadu, centrální část Proseče v okolí vodní plochy, prostory obou návsí v Jiříkově s navazující zástavbou

- významnější prvky sídelní zeleně jako jsou významné solitérní dřeviny a zeleň extentívních zahrad a sadů.

- ochrana řešeného území jako území s archeologickými nálezy

- památky místního významu, které nejsou registrovány v seznamu kulturních památek České republiky (např.pomník první sv. války v Kameni, křížek na západním okraji Kamene, kaplička a památník v Jiříkově, křížek v Proseči)

Hodnoty přírodní a krajinné

- ochrana krajinného zázemí obce, ochrana a rozvoj mimolesní zeleně (interakční prvky)

- ochrana přípotočních niv, která jsou územním plánem vymezeny jako smíšené plochy nezastavěného území s funkcemi zemědělskou a přírodní

- 3. urbanistická koncepce

- 3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Proseč, Kámen a Jiříkov se historicky vyvíjeli jako 3 samostatné jednotky, z nichž každá měla vlastní katastrální území. V každé ze tří místních částí je patrná původní urbanistická stopa zástavby, na niž navazuje urbanistická koncepce jednak stanovením funkčního využití jednotlivých ploch, jednak vymezením rozvojových lokalit:

Nejlepší předpoklady pro další rozvoj má vlastní Kámen, který je díky poloze na silnici I/38 přímo propojen s vyššími centry osídlení. Tato poloha zavdává možnosti rozvoje nejen funkce obytné ale i dalších souvisejících funkcí, které mají vazbu na bezproblémovou dopravní obslužnost. – výrobní aktivity, služby, obchodní zařízení a další podnikatelské aktivity. Bohužel je rozvoj části Kámen značně omezen limity využití území, které představují ochranná a bezpečnostní pásma liniových sítí technické infrastruktury, doslova obkličujících zástavbu části Kámen (produktovod, ropovod, vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody). V místních částech Jiříkov a Proseč je nutno se zaměřit zejména na zkvalitnění životních podmínek obyvatel a rozvoj obytné složky území.

Urbanistický návrh vychází z výše uvedené charakteristiky, ve stanovené urbanistické koncepci obce se odrážejí  následující zásady:

Kámen:

- ochrana architektonických, urbanistických a kulturních hodnot – ochrana urbanistického jádra obce , které se nachází v centrální části  Kamene východně páteřní komunikace I/38. Tento prostor je vymezen veřejným prostranstvím v návaznosti na vodní plochu a budovu obecního úřadu s okolní zástavbou

- kvalitativní zlepšení vnitřního prostoru sídla spočívající v péči o veřejná prostranství a plochy zeleně, zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a drobné architektury – pomníky, kaplička atd., údržba ploch veřejné zeleně v návaznosti na vodní plochu v jižní části obce

- urbanistické dotvoření jižního okraje zastavěného území vymezením ploch pro obytnou zástavbu a plochy veřejné zeleně mezi stávající vodní plochou a kořenovou čistírnou odpadních vod

- rozvoj obytné zástavby v rámci zastavitelných ploch, které jsou situovány v místech, kde to umožňují stávající limity využití území (ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury), ochrana bydlení před negativními vlivy z dopravy)

- řešení problematického průtahu zastavěnou částí - návrhy na dopravní zklidnění komunikace a návrh výhledové trasy obchvatu I/38

- kvalitativní rozvoj ploch pro sportovní a společenské aktivity v rámci vymezených funkčních ploch sportu a občanské vybavenosti

- podnikatelské aktivity výrobního charakteru budou rozvíjeny v rámci intenzifikace stávajících areálů a v rámci rozvojové lokality situované severně části Kámen

Jiříkov, Proseč:

- ochrana architektonických, urbanistických a kulturních hodnot – ochrana urbanistické stopy Jiříkova, která je vymezena plochami veřejné zeleně v obou prostorech návsí a okolní přímo navazující zástavbou, ochrana centrální části zástavby Proseče v okolí vodní nádrže

- kvalitativní zlepšení vnitřního prostoru sídla spočívající v péči o veřejná prostranství a plochy zeleně, zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a drobné architektury – pomníky, křížky, kapličky apod.

- rozvoj obytné zástavby na volných prostranstvích v rámci zastavěného území obce a v rozvojových plochách na západním a jižním okraji zastavěného území Jiříkova a na severním a jižním okraji Proseče

- realizace opatření k zamezení ovlivňování vzájemně kolizních funkcí v rámci zastavěného území – plochy izolační zeleně mezi areálem zemědělské výroby a plochami smíšenými obytnými v Jiříkově, realizace pásu izolační zeleně podél hranic areálu výroby východně Proseče

Systém sídelní zeleně je v řešeném území představován výraznějšími plochami veřejné zeleně v centrálních částech sídel, v návaznosti na objekty občanské vybavenosti a na vodní plochy v zastavěném území apod. Do systému sídelní zeleně jsou pak zahrnuty plochy ochranné zeleně stávající i navržené podél výrobních areálů, plochy zeleně přírodního charakteru v zastavěném území Proseče a některé plochy soukromé a vyhrazené zeleně (soukromé zahrady). Výše jmenované plochy jsou patrné z grafické části dokumentace (hlavní výkres).

- 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. V obci Kámen byly vymezeny následující zastavitelné plochy.

| Pořadové číslo | Charakteristika | Katastrální území | způsob využití | rozloha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1a | Návrhová lokalita určená pro bydlení je vymezena na jižním okraji zástavby Kamene | Kámen u Habrů | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,94 |
| Z1b | Navržená plocha izolační zeleně odděluje lokalitu Z1a od frekventované komunikace |  | #### Zeleň ochranná a izolační | 0,11 |
| Z1c | Navržená plocha veřejné zeleně je vymezena v prostoru mezi rozvojovými lokalitami pro bydlení, stávající zástavbou a kořenovou čistírnou odpadních vod |  | Zeleň na veřejných prostranstvích | 0,27 |
| Z2a | Rozvojová lokalita pro bydlení na jihovýchodním okraji části Kámen je rozdělena na část a a b příjezdovou komunikací k čistírně odpadních vod |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,05 |
| Z2b |  |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,23 |
| Z3 | Tato rozsáhlejší návrhová lokalita vyplňuje v postatě jediný volný prostor pro obytnou zástavbu, který není zasažen stávajícími ochrannými a bezpečnostními pásmy liniových staveb technické infrastruktury. Vzhledem k rozsahu lokality je tato rozdělena na dvě etapy. V první etapě je možno pro bydlení využít prostor mezi stávající zástavbou a ochranným pásmem elektrického vedení včetně pásu pro jednu řadu rodinných domů za tímto vedením. Prostor ochranného pásma bude využit pro obslužnou komunikaci. |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 5,78 |
| Z4a | Plocha veřejné zeleně tvoří oddělující pás navržené zástavby od frekventované silnice I. třídy |  | Zeleň na veřejných prostranstvích | 0,30 |
| Z4b | Plocha pro bydlení dotváří oboustranné obestavění, místní komunikace spolu s lokalitou Z3. |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,80 |
| Z13 | Lokalita určená pro podnikatelské aktivity je navržena v návaznosti na stávající výrobní areál severozápadně části Kámen. Lokalita je napojena na silnici I. třídy prostřednictvím stávajícího sjezdu |  | Výroba a skladování – lehký průmysl | 2,07 |
| Z5 | Obě lokality jsou vymezeny na jihozápadním okraji Jiříkova a tvoří logické obestavění silnice III. třídy | #### Jiříkov u Kamene | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,38 |
| Z6 |  |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,41 |
| Z7 | Tyto lokality dotváří urbanistickou strukturu Jiříkova spolu s přestavbovou lokalitou P4 na jeho jižním okraji |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,14 |
| Z8 |  |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,43 |
| Z9 | Tato lokalita dotváří oboustranné obestavění silnice III. třídy na výjezdu z Proseče do Kamene | #### Proseč u Kamene | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,12 |
| Z10 | Rozvojová plocha přirozeně dotváří urbanistickou strukturu sídla na severním okraji zástavby |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,55 |
| Z11 | Rozvojová lokalita malého rozsahu je navržena na jižním okraji stávající zástavby |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,54 |
| Z12 | Jedná se o navržený pás izolační zeleně podél zemědělského areálu situovaného ve volné krajině |  | #### Zeleň ochranná a izolační | 0,17 |
|  |  |  |  | 0,32 |

- 3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

- V územním plánu obce Kámen  byly vymezeny následující přestavbové plochy:

| Pořadové číslo | Charakteristika | Katastrální území | způsob využití | rozloha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plocha určená pro bydlení v severní části Jiříkova | #### Jiříkov u Kamene | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,85 |
| P2 | Plochy izolační zeleně oddělující rozvojovou lokalitu pro bydlení a stávající obytné plochy od areálu zemědělské výroby |  | Zeleň ochranná a izolační | 0,43 |
| P3 |  |  | Zeleň ochranná a izolační | 0,15 |
| P4 | Rozvojová lokalita je vymezena na jižním okraji Jiříkova na volné ploše v rámci zastavěného území |  | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,21 |
| P5 | Plocha určená pro rozvoj bydlení je vymezena na nevyužitém pozemku v rámci zastavěného území obce v přímé návaznosti na zastavitelnou lokalitu Z11 | #### Proseč u Kamene | Plochy smíšené obytné – venkovské | 0,09 |

- 4. koncepce veřejné infrastruktury

- 4.1. občanská infrastruktura a veřejná prostranství

Jako plochy občanské infrastruktury jsou územním plánem vymezeny samostatně plochy  a objekty obecního úřadu, hasičské zbrojnice a restaurace v části Kámen a hasičské zbrojnice v Jiříkově. Součástí ploch občanské vybavenosti jsou i plochy sportovní, které jsou vymezeny ve všech třech místních částech obce. Některé další objekty občanské vybavenosti jsou součástí smíšených ploch obytných venkovských. Územním plánem nejsou pro funkci občanské vybavenosti navrženy nové rozvojové lokality. Rozvoj staveb občanské vybavenosti místního měřítka je v budoucnu možný v rámci přípustného využití funkce Plochy smíšené obytné – venkovské – SV.

Veřejná prostranství jsou územním plánem vymezena v centrální části Kamene (okolí obecního úřadu) a významnějšími plochami veřejné zeleně, zejména  v centrech Jiříkova a Proseče, včetně přilehlých dopravních ploch (místní komunikace a pěší propojení včetně vjezdů k jednotlivým nemovitostem), které pro svůj význam vyžadují ochranu a zachování ploch zeleně ve stávajícím rozsahu a ochranu před nežádoucí zástavbou.

- 4.2. Doprava

Zastavěnou částí obce Kámen prochází silnice I/38 s velkým dopravním zatížením. Silnice narušuje a ovlivňuje životní prostředí v  obci i bezpečnost silničního provozu, protože mimo funkce významného dopravního tahu plní i funkci obslužnou s přímou dopravní obsluhou přilehlé zástavby. Silnice prochází obcí v přímé linii, s komfortními šířkami jízdních pruhů, což s chybějícími opatřeními pro snížení rychlosti a vysokou intenzitou provozu s velkým podílem nákladních vozidel vede k trvalému překračování povolené rychlosti a následným konfliktům s ostatními druhy dopravy (nemotorová doprava, autobusová doprava) a negativnímu vlivu na okolní prostředí (hluk, vibrace, exhalace, prašnost).

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k dalšímu předpokládanému nárůstu dopravy a ke skutečnosti, že tranzitní doprava s vysokým podílem nákladních vozidel tvoří většinu přenášené dopravní zátěže, je navržen výhledový západní obchvat silnice I/38 v délce cca 1,5 km v kategorii S 11,5/70 (na západně Kamene nejsou vymezeny žádné aktivity, které by v budoucnu bránily realizaci přeložky).

Kromě navrhovaného dlouhodobého opatření (přeložka silnice I/38) je navrženo pro zlepšení stavu rovněž opatření krátkodobé, a to dopravní zklidnění stávajícího průtahu silnice I/38 pro potlačení dominantní dopravní funkce vlastního průtahu. Parametry stávajícího průtahu umožňují plynulou a rychlou jízdu motorových vozidel,  což však vede ke kolizím především s nemotorovou dopravou. Silnice má velký bariérový účinek zhoršující podmínky pohybu pěších a zvyšující rizika při přecházení. Navržena jsou opatření pro snížení rychlosti na vjezdu do obce (např. směrové vychýlení jízdního pruhu, optické zúžení komunikace apod.) i opatření na vlastním průtahu (např. snížení šířky jízdních pruhů, vložení středních dělících ostrůvků, vysazené chodníkové plochy, změna povrchu vozovky apod.).

Navrhovaná opatření dopravního zklidnění povedou ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, vyšší bezpečnosti silničního provozu i ke zmírnění negativních vlivů z dopravy na okolní prostředí. Konkrétní opatření pro dopravní zklidnění budou předmětem podrobnější projektové dokumentace.

Dopravně závadné jsou rozhledové poměry při dvou napojení místních komunikací na silnici II/346 ve východní části místní části Kámen, navrženo je osazení bezpečnostního zrcadla.

V místní části Proseč jsou závadné rozhledové poměry při napojení místních komunikací na silnici III/3463 v centru obce (obě západní napojení), navrženo je rovněž osazení bezpečnostního zrcadla.

V místní části Jiříkov jsou závadné směrové, šířkové i rozhledové parametry průtahu silnice III/3465, vedení průtahu je však ovlivněno terénní konfigurací a stávající zástavbou. Normové řešení by vyžadovalo asanace stávajících objektů, což není reálné. Rozhledové závady jsou řešeny návrhem silničních bezpečnostních zrcadel a snížením rychlosti. Místní jednopruhovou komunikaci napojenou na silnici III/34610 v severovýchodním cípu obce je navrženo zjednosměrnit ve směru k silnici II/34610.

Z důvodu bezpečnosti provozu je nutno v  místech, kde to je technicky možné, dobudovat u autobusových zastávek zastávkové pruhy i na silnicích nižších tříd.

Navrženo je dobudovat chybějící úseky chodníků: jedná se o chodník při průtahu silnice II/346 v Kameni, chodník při průtahu silnice III/3463 v Proseči a chodník při průtahu silnice III/3465 v Jiříkově.

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v obci. A to v navazujících dokumentacích, kde budou řešeny místní komunikace v rámci rozsáhlejších rozvojových lokalit. V lokalitě Z3 se předpokládá situování obslužné komunikace do ochranného pásma el. vedení.

- 4.3. Zásobování vodou, odstraňování odpadních vod

Zásobování vodou

#### Kámen

Současný systém zásobování pitnou vodou je vyhovující. V návrhovém období se neuvažuje s žádnou investicí. V případě nárůstu počtu obyvatel (výhled), zejména ve výše položených lokalitách Z3 a Z4 bude nutno řešit patrně nedostatečný tlak vody.

Zachován zůstane i současný systém vodovodních řadů. Navrhuje se pouze nezbytné rozšíření zásobovací sítě do míst s plánovanou výstavbou nových rodinných domků.

Jiříkov

Po dostavbě vodovodního systému bude  zásobování vodou  vyhovující i do výhledu. Nedochází ke změně koncepce zásobování vodou.

Proseč

Vodovodní systém bude pro zásobování vodou  vyhovující i do výhledu, nedochází ke změně koncepce zásobování vodou.

# Požární ochrana

Pro odběry požární vody budou i do budoucna sloužit hydranty na vodovodním systému v jednotlivých částech obce.

# Nouzové zásobování pitnou vodou

Při selhání jediného zdroje pitné vody bude obec zásobována pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí s vlastními studnami s vyhovující kvalitou bude tato voda využívána, při nevyhovující kvalitě bude sloužit pouze jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

Kanalizace a likvidace odpadních vod

Kámen

Současný systém kanalizace i čištění splaškových vod v obci Kámen je vyhovující a je možno jej provozovat i do budoucnosti. Bude potřeba pouze doplňovat stokovou síť v místech nově plánované výstavby a také opravovat současnou stokovou síť, aby byla zaručena její nepropustnost a dobrá možnost revize.

V budoucnu je nutno se zabývat realizací protipovodňové ochrany čistírny před zaplavením a zanesením plevelného porostu v době přívalových dešťů. Návrh územního plánu předpokládá zlepšení poměrů v souvislosti s nově navrhovaným funkčním využitím okolních pozemků – realizace plochy veřejné zeleně nad ČOV, nutnost likvidace dešťových vod  navrhované zástavby na vlastních pozemcích a realizace lokálního biokoridoru, který je v blízkosti ČOV veden.

# Proseč a Jiříkov

V návrhu se neuvažuje s budováním soustavné kanalizace. Pouze ve vzdálené budoucnosti uvažuje obec se zřízením podobných vegetačních čistíren, jako je v Kameni. Do té doby budou splaškové vody v uvedených obcích shromažďovány v bezodtokových jímkách a vyváženy.

- 4.4. elektrorozvody

Řešeným územím je vedena navrhovaná trasa VVN 400 kV (plánované dvojité vedení z elektrické stanice Mírovka severním směrem na V413), s kterým je v návrhu územního plánu počítáno.

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 22 kV, stávajícím vrchním systémem 22 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Kámen:

Výhledový požadovaný pro distribuci v návrhovém období bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí větším transformátorem. Do místa nové soustředěné zástavby se vyvede ze stávající trafostanice samostatný sekunderní vývod. Prostor pro podnikání u trafostanice TS 631 bude zásoben z této trafostanice, která se též přezbrojí a osadí větším transformátorem.

Jiříkov:

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci v návrhovém období bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem.

Proseč:

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci v návrhovém období bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem.

- 4.5. plynovod

Návrhové lokality v jednotlivých částech obce Kámen budou napojeny na stávající plynovodní rozvody v obci. Pouze objekty, kde plynofikaci odmítnou, je nutné vytápět jiným druhem ekologicky šetrného  paliva  jako je na př. propan - butan, dřevo, dřevní odpad, biomasa, sluneční  energie a pod. Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a  nespalitelných látek,  které při spalování znečisťují přízemní  vrstvu atmosféry.

Souběžně s uvedenými druhy  energie  pro vytápění  je doporučeno, na příklad pro předehřev  teplé vody  užitkové,  využívat  i energii  sluneční  získávanou  pomocí  velkoplošných  slunečních  kolektorů a dalších alternativních zdrojů energie.

- 4.6. odpady

Odstraňování TKO je navrhováno dosavadním způsobem. V obci nejsou navrhovány nové plochy pro skládkování.

- 4.7. ochrana obyvatel, obrana STÁTU

Území obce není ohroženo průchodem průlomové  vlny způsobené zvláštní povodní. Řešené území nezasahuje do zóny havarijního plánování.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce, územním plánem nejsou navrhovány nové stálé úkryty.

V případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní skupina, která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Havlíčkovým Brodem. Jako shromažďovací prostor je určena plocha veřejného prostranství v návaznosti na budovu obecního úřadu v části Kámen a v centrálních částech Jiříkova a Proseče. V obci se nenacházejí objekty, kde by bylo obyvatele postižené mimořádnou událostí ubytovat. V takovém případě budou obyvatelé ubytováni ve vhodných objektech sousedních obcí – mateřské a základní školy, restaurace, kulturní domy (Habry, Golčův Jeníkov, Chtěboř) apod.

Sklady materiálu a humanitární pomoci se neplánují. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek - v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek, plochy nejsou územním plánem řešeny.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce. Plochy nejsou řešeny.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování vodou bude řešeno instalací cisteren u Obecního úřadu v Kameni a na určené budovy v částech Proseč a Jiříkov, případně dovozem balené vody. Pro zásobování elektrickou energií bude na budovu Obecního úřadu připojen mobilní náhradní zdroj energie.

Požární ochrana

Pro odběry požární vody budou i do budoucna sloužit hydranty na vodovodním systému v jednotlivých částech obce.

- 5. koncepce uspořádání krajiny

- 5.1. Koncepce řešení krajiny, opatření v krajině

Koncepce řešení krajiny v územním plánu se odráží v jejím členění na jednotlivé plochy  s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Důraz je kladen na zachování a rozvoj přírodně hodnotných prvků krajiny, jako jsou chráněná území a prvky systému ekologické stability.

Krajinu v řešeném území lze rozdělit na následující charakteristické plochy:

Převážná část nezastaveného území je charakterizována rozsáhlými plochami zemědělské půdy s intenzívním charakterem hospodaření s minimálním zastoupením trvalých travních porostů. Zemědělsky využívané pozemky obklopují zastavěné území všech tří místních částí obce. V plochách s rozdílným způsobem využití jsou tyto plochy charakterizovány jako Plochy zemědělské

Lesy jsou v řešeném území zastoupeny poměrně rovnoměrně, ovšem pouze v nesouvislých plochách menšího rozsahu. Větší lesní celky se nacházejí na východním okraji řešeného území. Lesy jsou v plochách s rozdílným způsobem využití charakterizovány jako Plochy lesní.

Jako Plochy přírodní jsou územním plánem vyznačeny jednak registrované prvky, resp. zájmová území ochrany přírody (přírodní rezervace Havranka a VKP Jiříkovský rybník),  a plochy prvků systému ekologické stability, které jsou v řešeném území nadregionálního, regionálního a lokálního významu.

#### Jako Plochy smíšené nezastavěného území jsou v územním plánu vymezeny pozemky navazující na vodní toky východně Kamene a východně Jiříkova. Jedná se o plochy údolních niv a navazujících pozemků, které budou i nadále zemědělsky využívané, u nichž je však nutné podpořit krajinotvornou funkci a funkci ochrany protipovodňové. Dále jsou do této funkce zařazeny plochy menšího rozsahu – plochy mimolesní zeleně, které jsou většinou situovány na ostatní půdě a plní funkci interakčních prvků jako doplněk systému ekologické stability krajiny.

#### Plochy vodní a vodohospodářské  jsou v řešeném území zastoupeny vodními plochami a vodními toky. Mimo významného Jiříkovského rybníka (severní okraj řešeného území) jsou v krajině vodní plochy zastoupeny minimálně (3 menší rybníčky jižně Proseče a nový rybník na východním okraji k.ú. Jiříkov u Kamene). Vodní toky jsou v řešeném území zastoupeny v podobě menších vodotečí a melioračních svodnic.

Prostupnost krajiny:

Prostupnost krajiny je vzhledem ke komplikovanějším terénním podmínkám v řešeném území na poměrně dobré úrovni. V krajině je množství polních cest oddělující a zpřístupňující jednotlivé zemědělské pozemky, prostupnost krajiny je dále zajištěna sítí lesních cest.

Další navrhovaná opatření:

Obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, dub, třešeň ptačí).

Doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u vodotečí, na vyvýšené kóty, v návaznosti na výrobní areály, keřové k patám stožárů elektrického vedení apod.), pro ozelenění jsou  vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra.

Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu.

Realizace se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, po vyřešení majetkoprávních vztahů.

U realizací s minimálními zábory zemědělské půdy (solitérní a liniová zeleň) je žádoucí začít v předstihu.

- 5.2. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

- Systém ekologické stability krajiny je v řešeném území tvořen prvky nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru:

- severovýchodní hranicí řešeného území prochází nadregionální biokoridor č.77 . Velká část území je situována v jeho  ochranném pásmu

| NKOD | název | vegetační typ | délka v km | zdroj/problém |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Chraňbožsky les-Údolí Doubravy | MB | 27,9 | HB, U 17 |

- - na severním okraji řešeného území je situováno nadregionální biocentrum č.904

| kód ČR - NKOD | název | vegetační typ, stav | způsob vymezení | zdroj/ problém | výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 | Jiříkovský rybník | VO,MTLO, | vymezit | U 17 | 50 |

- lokální systém ekologické stability je v řešeném území tvořen následujícími prvky:

| označení | název | popis |
| --- | --- | --- |
| - LBC 1 | - Na Čtvrti | - Lokální biocentrum je vymezeno západně Jiříkova mezi LBK 10 a LBK 21. Zahrnuje dvě menší vodní plochy s doprovodnou zelení, kterou je nutno doplnit. Min. rozloha 3 ha. |
| - LBC 2 | - Peklo | - Jedná se o funkční lesní biocentrum vymezené na severozápadní hranici řešeného území. Min. rozloha 3 ha. Úprava dřevinné skladby. |
| - LBC 3 | - V Záluží | - Základem biocentra jsou menší lesíky jižně Jiříkova, biocentrum je nutno doplnit, je částečně funkční. Min. rozloha 3 ha. |
| - LBC 4 | - V Losích | - Biocentrum je částečně funkční, je nutno vymezit celou plochu biocentra na zemědělských pozemcích přiléhajících k malému lesíku, který tvoří základ biocentra. Biocentrum leží severovýchodně Kamene. Min. rozloha 3 ha. |
| - LBC 6 | - Kopanina | - Funkční biocentrum ležící na lesních pozemcích východně Jiříkova. Min. rozloha 3 ha. |
| - LBC 9 | - U Cihelny | - Funkční biocentrum ležící na lesních pozemcích severně Kamene. Min. rozloha 3 ha. |
| - LBK 10 |  | - Lokální biokoridor je veden z LBC 1 severozápadním směrem mimo řešené území. Mimo stávajícího úseku vedoucího okrajem lesa jihozápadně Proseče je nutno jej v celé délce založit. Min. šířka 20m. |
| - LBK 11 |  | - Biokoridor je veden od jihozápadní hranice řešeného území do LBC 9 a dále k severnímu okraji Kamene. Od hranice řešeného území po místní komunikaci v lokalitě Na Cihelně je nutno bikoridor vymezit. Min. šířka 20m. |
| - LBK 12 |  | - Navržený biokoridor tvoří spojnici mezi LBK 11 a LBK 15 severozápadně Kamene. Min. šířka 20m. |
| - LBK 13 |  | - Biokoridor je veden z LBC 14 jižním směrem po hranici řešeného území (zde je nutno zcela vymezit). V lokalitě Končiny odbočuje jeho funkční část východním směrem přes stávající lesní pozemky k LBK 15. Na jižní hranici řešeného území je LBK 13 vymezen jako funkční prvek podél koryta potoka. Min. šířka 20m. |
| - LBK 14 |  | - Je veden od jižního okraje Jiříkova východním směrem mimo řešené území. Téměř v celé délce je nutno biokoridor vymezit. Min. šířka 20m. |
| - LBK 15 |  | - LBK 15 je veden z biocentra LBC3 jižním směrem a sleduje jihovýchodní okraj k.ú. Kámen u Habrů podél vodoteče. Je nutná úprava dřevinné skladby doprovodných porostů. |
| - LBK 16 |  | - Biokoridor je veden z LBC3 severním směrem podél místní vodoteče do RBC Jiříkovský rybník . Mezi Jiříkovem a Jiříkovským rybníkem je nutno biokoridor vymezit. Min. šířka 20m. |
| - LBK 17 |  | - Biokoridor je veden z LBC1 podél vodoteče severním směrem zastavěným územím Proseče dále do LBC 2 a severním směrem opouští řešené území. V úseku mezi Prosečí a lokalitou Peklo je nutno biokoridor vymezit, jinak se jedná zejména o doplnění břehových porostů vodotečí, podél nichž je veden. Min. šířka 20m. |
| - LBK 20 |  | - Je veden severním směrem z LBC 6 do RBC 904. celé délce je nutno jej vymezit. Min. šířka 20m. |
| - LBK 21 |  | - Tvoří spojnici LBC 1 a LBC 3 jižně Jiříkova, převážně nutno vymezit, min. šířka 20m |

- 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

- Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými  způsoby využití:

- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy smíšené obytné – venkovské

jsou využívány zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

hlavní využití

- rodinné domy

- zahrady

- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které jsou určeny pro samozásobení

- stavby a zařízení pro obchod a služby místního obslužného charakteru

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

přípustné využití:

- stavby a zařízení ubytovací místního významu

- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu

- stavby a zařízení kulturní a společenská místního významu

- stavby a zařízení rekreační individuálního charakteru

- stavby a zařízení pro sport místního významu

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, individuální garáže

- stavby a zařízení  služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní plochy a bazény

podmíněné využití:

- výstavba v lokalitě Z1a je možná za podmínky ochrany ploch pro bydlení proti hluku ze silnice I/38

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné  a řadové garáže

podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba situovaná zejména v okrajové části obce bude realizována jako jednopodlažní s využitelným podkrovím, o sklonu střechy 35 – 45o. Uvedené parametry není nutno dále dodržet v centrální části Kámen při silnici I/38, kde se vyskytují i vyšší objekty za podmínky, že se bude jednat o kvalitní architektonické dílo navržené autorizovaným architektem, které nebude narušovat krajinný ráz.

- Plochy bydlení (§ 4 vyhl. 501/2006 Sb.)

Bydlení v bytových domech

Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

přípustné využití:

- bytové domy

- stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu

- stavby a zařízení pro veřejné stravování místního významu

- stavby a zařízení pro sport místního významu

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň

nepřípustné využití:

- rodinné domy, stavby individuální rekreace

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné garáže

- Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Tato funkce je tvořena plochami a objekty občanské vybavenosti, které jsou součástí základní občanské infrastruktury pro obyvatele obce.

hlavní využití

- stavby a zařízení pro obchod a služby

- stavby a zařízení veřejné správy, pošt

- stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení kulturně společenská místního významu

- stavby a zařízení ubytovací a stravovací

- stavby a zařízení církevní

přípustné využití:

- sportovní plochy a zařízení jakou součást areálů občanské vybavenosti

- domy a byty majitelů a správců, služební a pohotovostní byty

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy a garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- služby mající charakter výroby, rušící nad mez stanovenou platnými předpisy a normami hlukem, zplodinami, nadměrnou dopravou

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné garáže

- velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

podmínky prostorového uspořádání:

- svým hmotovým  a výškovým členěním objekty občanské vybavenosti výrazně nepřesáhnou výškovou hladinu stávající zástavby

Občanské vybavení  - tělovýchovná a rekreační zařízení

Jedná se  plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití  ke sportovním účelům převážně místního významu

hlavní využití

-      sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

- tribuny, hlediště, sociální zařízení

- stavby a zařízení pro relaxaci rehabilitaci

- stavby a zařízení provozního vybavení

přípustné využití:

- stavby a zařízení veřejného stravování,  pro přechodné ubytování jako součást sportovních areálů

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná, pobytové louky

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- služby mající charakter výroby

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice pohonných hmot

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

# Výroba a skladování  - zemědělská výroba

slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis, kde negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů

hlavní využití

- stavby a zařízení pro chov hospodářského a speciálního zvířectva

- stavby a zařízení pro skladování a úpravu zemědělských plodin a krmiv

- stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky

- hnojiště, silážní jámy

- stavby a zařízení skladovací  a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže

- stavby a zařízení provozního vybavení

přípustné využití:

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení výrobních služeb

- stavby a zařízení veterinární péče

- čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší komunikace

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

Výroba a skladování – lehký průmysl

je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a výrobních služeb, staveb pro skladování a servis, kde negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů

hlavní využití

- stavby a zařízení výroby nezemědělského  charakteru a výrobních služeb a řemeslné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a manipulační  a skladové plochy

- stavby a zařízení pro servis a opravy

přípustné využití:

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení nevýrobních služeb

- stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněné využití:

- větrná elektrárna pouze jako stávající zařízení, které je situováno v k.ú. Jiříkov u Proseče východně silnice I. třídy

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení těžké průmyslové výroby

- rodinné a bytové

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

- skládky odpadů

#### Plochy systému sídelní zeleně (plochy s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

#### Zeleň ochranná a izolační

jsou plochy utvářené zelení specifického účelu, slouží zejména k  oddělení funkčních ploch, které by mohly být ve vzájemném konfliktu.

hlavní využití

- zeleň specifická a izolační v podobě skupinové zeleně

přípustné využití:

- stavby a zařízení dopravního technického vybavení pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

#### Zeleň na veřejných prostranstvích

plochy zeleně na veřejných prostranstvích

hlavní využití

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – drobné stavby, sportovní plochy jako dětská hřiště apod.

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení,  služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

#### Zeleň soukromá a vyhrazená

plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch

hlavní využití

- zahrady, sady, louky a malé zorněné plochy

přípustné využití:

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – drobné stavby, sportovní plochy soukromého charakteru

- bazény, vodní plochy a toky

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení,  služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

#### Zeleň – přírodního charakteru

#### plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu

hlavní využití

- plochy zeleně v přírodě blízkém stavu

přípustné využití:

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení neuvedené v přípustném využití

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy dopravní infrastruktury – (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)

Dopravní infrastruktura

jsou plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

hlavní využití

- liniové stavby dopravy silniční (silnice III., třídy, místní obslužné a účelové komunikace)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

přípustné využití:

- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka  apod.), přilehlá veřejná prostranství

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení

podmíněné využití:

- není stanoveno

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb , zemědělské výroby

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.)

- Technická infrastruktura – inženýrské sítě

Plochy areálů veřejné technické infrastruktury.

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zásobování vodou

- stavby a zařízení pro zásobování energiemi

- stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou

- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)

- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly

- stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady

- stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení zemědělské výroby

- čerpací stanice pohonných hmot

#### Veřejná prostranství (§7 vyhl.  501/2006 Sb.)

Veřejná prostranství

plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci, zahrnující významnější plochy veřejné zeleně, zejména v centrálních částech sídel

hlavní využití

- travnaté plochy a plochy zeleně veřejně přístupné a soukromé předzahrádky

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

-     stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem veřejných prostranství, tedy jako stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení,  služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy zemědělské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy zemědělské

Území s převažující funkcí intenzívní zemědělské výroby

hlavní využití

- orná půda, trvalé travní porosty

přípustné využití:

- zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.)

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

- nezbytné stavby a zařízení technické   a dopravní infrastruktury

- zalesnění

- vodní plochy a toky

podmíněné využití:

- zařízení obnovitelných zdrojů energie, pokud nebudou mít významný negativní vliv na krajinný ráz

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti, které nesouvisí s přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy  lesní (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy lesní

#### plochy s převažující funkcí lesní produkce a plochy s významem zachování přírodních a krajinných hodnot.

hlavní využití

- lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci izolační

- zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování lesa a pro plnění funkcí lesa (lesnické účelové komunikace, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy a malé vodní nádrže)

přípustné využití:

- malé vodní plochy  a toky

- cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy s konkrétním umístěním na lesních cestách.

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle příslušných právních předpisů

- stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Plochy smíšené nezastavěného území

hlavní využití

- funkce přírodní - územní ochrana chráněných území a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  a prostorově a funkčně navazující plochy)

- funkce zemědělská – nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou produkci

přípustné využití:

-      výstavba účelových komunikací

-      výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci.

-     stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

podmíněné využití:

- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a s ostatními funkcemi zastoupenými v dané zóně, u smíšených zón s přírodní funkcí jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy ochrany přírody

nepřípustné využití:

- nenávratné poškozování půdního povrchu,

- zneškodňování odpadů,

- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa,

- provádění terénních úprav značného rozsahu,

- výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny (včetně staveb pro individuální rekreaci).

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy  přírodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy přírodní

funkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve znění zákonného opatření č.347/1992Sb. a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  evropsky významné lokality)

hlavní využití

- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy,

- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů,

- územní ochrana chráněných území, dle příslušných předpisů, ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí  území (zejména  ekologické kostry území),

- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé  působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny

- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky

- obhospodařování zemědělských pozemků, obhospodařování zemědělských pozemků s  dlouhodobým cílem ponechat zemědělské půdě pouze mimoprodukční funkce nebo hospodařit šetrným způsobem k přírodním danostem (např.formou biozemědělství)

- produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci

- úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem.

podmíněné využití:

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování intenzity (kapacity, koncentrace apod.),

- zemědělský a lesní půdní fond je nutné obhospodařovat z hlediska  mimoprodukčních  funkcí v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny,

- výstavba (viz odstavec přípustné využití), přípustné změny využití území  a  přípustná opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody.

nepřípustné využití:

- nová výstavba, kromě uvedených výjimek, jmenovitě výstavba staveb pro pobytovou rekreaci a   zahrádkářských chat,

- zřizování hřišť a sportovních zařízení,

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních zdrojů apod.

- zřizování skladovacích a odstavných ploch,

- těžba nerostných surovin,

- meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa,

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa,

- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady,

- ukládání odpadů,

- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry,

- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa,

- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud to není v zájmu  ochrany přírody a krajiny.

- Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Plochy vodní a vodohospodářské

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské,  ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

hlavní využití

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)

přípustné využití:

- technické stavby  a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území (měřicí  stanice aj.)

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby nesouvisející s přípustným využitím

- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- 7. Veřejně prospěšné stavby, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ  K ZAJIŠŤOVÁNÍ obranY a bezpečnosti státu, Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územním plánem je stanoveno následující veřejně  prospěšné opatření:

Prvky územního systému ekologické stability

- 8. veŘejně prospěšnÉ stavby a Veřejně prospěšná opatření, Pro které LZe uplatnit předkupnÍ prÁvo

- Na veřejně prospěšné opatření, které je uvedené v předchozí kapitole, lze rovněž uplatnit předkupní právo.

- 9. vymezení ploch a koridorů územních rezerv

- Územním plánem je stanovena územní rezerva pro západní obchvat Kamene - silnice I/38. V grafické části je zakreslena osa koridoru. Koridor hájeného území  je vymezen  následovně:

- Severně Kamene od kóty 544 m.n.m po lesní pozemky v lokalitě Ležovatka, k jejichž okrajovému dotčení může dojít. Šířkově je koridor vymezen západním okrajem silnice I/38 a západní hranicí zastavěného území západním směrem v šířce do 400m.

- 10. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- Pro návrhové lokality zastavitelných ploch  na severním okraji Kamene je stanovena následující etapizace.

- I.etapa: část lokality Z3 přimknutá ke stávající zástavbě po cca 20m pás za OP VVN 35kV, v jehož ochranném pásmu lze situovat obslužnou komunikaci

- II.etapa :zbývající část lokality Z2 po místní komunikaci vedoucí k zemědělskému areálu

- III.etapa: lokalita Z3

- Výstavba (staveb a zařízení dle přípustného využití s výjimkou staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury) v části zařazené v etapě II. je možná až po zastavění (resp. vydání územních či stavebních povolení) 70% ploch zařazených do etapy I.

- Výstavba (staveb a zařízení dle přípustného využití s výjimkou staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury) v části zařazené v etapě III. je možná až po zastavění (resp. vydání územních či stavebních povolení) 70% ploch zařazených do etapy II.

- 10. Údaje o počtu listů územního plánu a výkresů grafické části

- Obsah textové části ÚP:

- 1. Vymezení zastavěného území							str. 1

- 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana  a rozvoje jeho hodnot			str. 1

- 2.1. Koncepce rozvoje území obce, hlavní cíle rozvoje

- 2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

- 3. Urbanistická koncepce								str. 2

- 3.1. Urbanistická koncepce včetně vymezení systému sídelní zeleně

- 3.2. Vymezení zastavitelných ploch

- 3.3. Vymezení ploch přestavby

- 4. Koncepce veřejné infrastruktury							str.  5	4.1. Občanská infrastruktura a veřejná prostranství

- 4.2. Doprava

- 4.3. Zásobování vodou, odstraňování odpadních vod

- 4.4. Elektrorozvody

- 4.5. Plynovod

- 4.6. Odpady

- 4.7. Ochrana obyvatel, obrana státu

- 5. Koncepce uspořádání krajiny							str.  9

- 5.1. Koncepce řešení krajiny, opatření v krajině

- 5.2. Návrh systému ekologické stability

- 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití			str. 11

7. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování  obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit							str. 22

- 8 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které

- lze uplatnit předkupní právo							str. 22

- 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv					str. 22

- 10.  Stanovení pořadí změn v území                                                                                str. 22

- 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	            str. 23

- Obsah grafické části ÚP:

- 1.	Výkres základního členění území

- 2.	Hlavní výkres

3.	Výkres pořadí změn v území (etapizace)

Počet stran textové části...................................................................................................................23

Počet výkresů grafické části..............................................................................................................3